监控设备耗材

| 编号 | 名称 | 数 量 | 单价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万数字摄像机 海康威视 | 台 | 360元/台 | 全彩枪型、海螺型网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，视频压缩标准支持H.265、H.264，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0）； 2. ▲最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 3. ▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围 4. ▲字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置 5. 支持POE供电，内置≥1个麦克风，≥2颗暖色白光补光灯，白光补光距离≥30米，防护等级≥IP66。 |
| 2 | 数字硬盘录像机 海康威视8832N-R8 | 台 | 2100元/台 | 32路高性能NVR，专为400W及以上高清监控应用和存储所打造，可广泛应用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性： a) 解码能力强劲升级，基础12路1080P解码，开启SVC增强模式，最高可提升至16路1080P解码（搭配海康400W以上相机可用），告别资源不足； b) 专为高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等； c) 硬盘容量升级，最大支持满配10T硬盘，全面延长录像时间； d）支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配； e）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； •2U 标准机箱，支持机架安装； •8盘位，最大支持10TB硬盘 •支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可手动切换； •支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码） •支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC •2个千兆网口 •16进4出报警口 •2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置） |
| 3 | 数字硬盘录像机 海康威视8816N-R8 | 台 | 1750元/台 | 16路高性能NVR，专为400W及以上高清监控应用和存储所打造，可广泛应用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性： a) 解码能力强劲升级，基础12路1080P解码，开启SVC增强模式，最高可提升至16路1080P解码（搭配海康400W以上相机可用），告别资源不足； b) 专为高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等； c) 硬盘容量升级，最大支持满配10T硬盘，全面延长录像时间； d）支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配； e）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； •2U 标准机箱，支持机架安装； •8盘位，最大支持10TB硬盘 •支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可手动切换； •支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC •2个千兆网口 •2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置） |
| 4 | 海康6T监控专用硬盘 | 台 | 950元/台 | 容量（GB）：6000接口：SATA3.0转速（rpm）：7200 |
| 5 | 海康8T监控专用硬盘 | 台 | 1299元/台 | 容量（GB）：8000接口：SATA3.0转速（rpm）：7200 |
| 6 | 交换机8口TP | 台 | 140元/台 | - 8个10/100/1000M自适应RJ45端口 - 所有端口均具备线速转发能力 - 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 - 支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式 - 桌面型塑壳壳体，即插即用，无需管理 |
| 7 | 交换机16口TP |  | 450元/台 | - 16个10/100/1000Base-T RJ45端口 - 支持商云APP端及Web端远程管理 - 支持智能开局、异常告警、快速排障 - 支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 - 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 - 支持线缆检测、环回保护 - 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式 |
| 8 | 六类网线 | 米 | 2元/米 | 六类网线的最高传输速率为1000Mbps。六类网线指的是六类线，也就是符合CAT-6标准的线缆。可用于语音、综合业务数据网络（ISDN）、ATM155Mbps和622Mbps，100MbpsTPDDI，快速以太网和千兆以太网 |
| 9 | 电源线 | 米 | 1.9元/米 | RVV2×1.0国标 用途：动力照明，厂用电源线，家用电源线，小型电动工具，仪器仪表之用 适用额定电压：450/750V及以下动力装置 产品标准：GB/T 5023、JB/T 8734、GB/T 19666 产品结构： 导体：高纯度无氧化铜杆。 绝缘：绝缘性能优异PVC绝缘料。 护套：高环保级别PVC护套料。 使用特性： 1、敷设要求：移动连接，固定布线，家装布线或工程布线；外界温度宜不低于0℃； 2、工作温度：PVC绝缘电线导体长期允许工作温度等级为70℃或90℃； 3、弯曲半径：一般电线允许弯曲半径不小于电线外径的6倍。 |
| 10 | 两芯皮质光纤 | 米 | 1.2元/米 | 2芯皮线光缆技术要求: 主要技术要求和指标参数 主要技术要求和指标以现行国家标准或行业标准为准。 光缆中的光纤 符合ITU-T G. 657A及YD/T 1954-2009 标准规定的B6类光纤。 成缆后光纸的衰感系数iw 在13100m波长上的最太衰减系数为: 0.35dBL kmen 在1383nm士3nm波长上的最大衰减系数小于: 0.35d B / km。 在1550n m波长上的最大衰减系数不大于0. 25(特殊地区0.21)d B / k m。 在1285~1330nm波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1310n m波 长上的衰减系数相比，其差值不超过0.07d B / km。 在1525~1575nm波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1550n m波 长上的衰减系数相比，其差值不超过0.05d B / km。 在1575~ 1625n m波长范围内的最大衰减系数不大于为:0.25 d B / km。 (2)光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根 光纤时,在1310n m和1550n m处500m光纤的衰减值不大于(a . +0. 10dB)/2, a e是光纤的平均衰减系数。 截止波长应满足下述入c c的要求: λ c c (在20米光缆+2米光纤上测试):≤1260n m。 偏振模色散 在1550nm波长光缆单盘偏振模色散系数:≤0.125ρ s / Vim; 光纤成缆后必须满足在1550nm波长光缆链路(≥20盘光缆)偏振模色散 系数≤0.10p s / vhom; Q (概率) =0. 01%。 光纤在1550nm、1625nm波长上的弯曲衰减特性 以15mm的弯曲半径松绕10圈后，1550n m衰减增加值应小于0.03d B |
| 11 | 千兆光纤收发器 | 对 | 190元/对 | 1口千兆光纤收发器工业导轨式接收机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； |
| 12 | 22寸显示器 | 台 | 760元/台 | 1920*1080（1080P）; 0.282mm. |
| 13 | 集中供电电源12V30A | 台 | 210元/台 | 12V30A 输出实际功率360W 输入电压AC200-240V 输入频率50-60Hz 输出电流20A 输出电压DC12V 工作环境 -10°-40°C 20%-90%RH |
| 14 | B型PVC管材20 | 米 | 1.2元/米 | 阻燃通用冷弯管dn20B (GY-:305-20) 符合JG /T 3050-1998建筑用绝缘电工套管及配件标准 |