# 不锈钢治疗台参数

1、产品规格

规格：1800×350/700×1800mm±5mm

2、技术参数

2.1 柜体采用≥0.8mm的304不锈钢油磨抗指纹板。（提供“浦项”、“太钢”、“酒钢”或同档次品牌厂家近三个月采购发票及材质报告复印件）

2.2 柜体分上下柜组成，上柜底板至操作平台留有300mm高操作空间，上柜门配置t5/浮法玻璃，上柜与下柜采用螺钉连接，无晃动。中间设4个抽屉，下柜由横、纵隔板分成二层4格，4个对开柜门带锁。为提高搁板承重，搁板采用≥3次折边工艺，搁板额定载荷≥30kg/层。搁板可使用面积约为855×640mm，治疗台各部分不得变形、垮塌。整体无翘曲现象。

2.3 配备四个不锈钢抽屉带锁，抽屉采用16吋三节滑轨，噪音小。滑轨负载35kg，启闭≥50000次，无功能性损伤。（提供第三方检测报告）

2.4 台面额定载荷为≥200kg，台面前方边角采用圆弧过渡。

2.5下底板离地高度≥200mm，符合院感要求。支撑脚脚管采用φ50×1.2mm/304不锈钢管制成，并有调节螺旋座。

2.6 柜门加设堵条、不锈钢排合页，边角圆滑过渡，连接位置转动无卡顿，合页平行，保证使用安全，避免尖角碰伤及损坏衣物，

2.7 整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，确保产品安全可靠。（提供购买工业机器人发票复印件）

2.8 为方便追溯产品来源，产品上需有制造商激光标识。（提供产品照片佐证）