动态心电图工作站相关技术参数

- 1、导联数目：12导联/3导联双模式记录，自动识别导联线类型；

- 2、记录时间：24-168小时；

- 3、采样率不低于10000点/秒，存储采样率128-1024点/秒可调；

- 4、起搏检测：自带独立起搏检测通道，自主知识产权或专利的专利的起搏脉冲检测和识别技术；

- 5、记录器具有LCD显示屏，可显示心电波形和报警提示信息；

▲6、记录器重量不高于45克；

- 7、两种传输方式：USB数据线/SD读卡器任意选择；

- 8、具有电池电量检测、电极脱落报警提示功能；

▲9、具有接续记录功能，记录过程中更换电池可选择接着前面的数据继续记录，不删除原有记录数据；

10、记录盒导联线连接正常时，5分钟后自动开始记录功能，避免因忘记按键记录导致数据丢失，提高数据记录的成功率。

11、电源：1节7号（AAA）电池；

12、软件支持信号质量分析智能自动导联功能；

13、软件支持全流程设置，支持功能模块的自定义选择和排序；

14、软件具有时间散点图、小时时间散点图、单项限、差值和四象限散点图；

15、软件支持散点图和叠加图同步分析功能，叠加窗口支持关闭或开启；

16、软件支持模板内心搏排列对比；

17、软件具有房颤房扑独立功能模块，支持房颤做独立心搏类型归类和统计心搏数量。房颤分析提供心搏能量图谱、RR离散图、P波瀑布图等分析技术；

18、软件支持心搏形态智能学习二次归类技术，一键解决心搏重分类；

19、软件支持PR间期趋势图、心向量、TWA和心率减速力等高级分析；

▲20、软件支持7天连续数据分析，报告可选1天或7天整体报告；

▲21、支持升级网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享；

▲22、为保证动态心电检查流程与报告的统一性，动态心电硬件和软件可兼容医院原有动态心电设备和分析软件，实现互通使用

- ▲23、具有专门的客户端和分析端软件，可接入医院网络或互联网，实现院内、不同院区、医院与社区、不同城市之间的原始数据及电子报告的高速传输和共享，实现真正的网络化功能和无纸化办公。

- ▲24、使用年限≥5年。