手术室洁净手术间更换过滤器采购项目

比选文件

前提：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

## 一、项目概述

1、项目概况

大邑县人民医院手术室百级洁净手术间使用的过滤器等耗材快到使用期限，部分回风口百叶变形。需采购百级洁净手术间过滤网和部分百叶。针对上述内容实施手术室洁净手术间更换过滤器的安装、调试至正常使用。

2、项目名称：手术室洁净手术间更换过滤器采购项目

3、项目预算：20252元

## 二、产品清单及参数要求

1、产品清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 2 | 个 | 160 |
| 2 | 初效过滤器 | 592*490*46 | 2 | 个 | 155 |
| 3 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 2 | 个 | 176 |
| 4 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 2 | 个 | 165 |
| 5 | 磁碰风口 | 900*450 | 9 | 个 | 350 |
| 6 | 排风过滤器 | 400*400*10 | 5 | 个 | 150 |
| 7 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 3 | 个 | 920 |
| 8 | 高效过滤器 | 762*915*93 | 8 | 个 | 1140 |
| 9 | 新风过滤器 | 705*705*8 | 1 | 个 | 160 |
| 10 | 维修费 |  | 1 | 项 | 3000 |
| 合计（元） | 20252.00元（大写：贰万零贰佰伍拾贰元整） |  |  |  |  |

★2、参数要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 铝框，G4初效棉楼顶机组第二层过滤器 | 2 | 个 |
| 2 | 初效过滤器 | 592*490*46 | 铝框，G4初效棉楼顶机组第二层过滤器 | 2 | 个 |
| 3 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 铝框，F8无纺布楼顶机组第三层过滤器 | 2 | 个 |
| 4 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 铝框，G4初效棉楼顶机组第二层过滤器 | 2 | 个 |
| 5 | 磁碰风口 | 900*450 | 手术室回风百叶含过滤器 | 9 | 个 |
| 6 | 排风过滤器 | 400*400*10 | G4初效棉顶部，双面复网 | 5 | 个 |
| 7 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 镀锌框，H14，纸隔板无菌包间、洗手间、设备间 | 3 | 个 |
| 8 | 高效过滤器 | 762*915*93 | 铝框，H14手术间中心区域 | 8 | 个 |
| 9 | 新风过滤器 | 705*705*8 | 楼顶机组第一层过滤器 | 1 | 个 |
| 10 | 维修费 |  |  | 1 | 项 |

三、申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6.法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

7.本项目不接受联合体参加比选。

★四、商务要求

1.交货期：自合同签订之日起7个工作日内完成项目的供货、安装、调试等相关工作。

2.交货及安装地点：大邑县人民医院手术室。

3.付款方法和条件：全部货物安装调试完毕经第三方检测机构检测合格，采购人验收合格且成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后，采购人收到发票后在20个工作日内向成交供应商支付合同总金额的100%。

4.安装调试：成交供应商负责设备运输、安装、调试。货物到达现场后，成交供应商组织安装、调试，所需的费用包括在总价格中。运输及安装过程中发生任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。

5.成交供应商须严格遵守国家制定的安全生产相关法规制度，对建设安全承担全部责任。在安装调试作业中采取严格安全保护措施，并安排专人负责现场监护，保证现场作业安全。按照国家相关规定，须持证上岗的岗位必须做到持证上岗。履行合同过程中发生的成交供应商任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。

6.若因成交供应商的组织、安装、管理、实施技术及工作人员操作等原因或成交供应商采用不合格产品、质量低劣原因造成采购人手术室办公区（含房间墙体、原强电系统、原给排水系统）以及采购人原有设备设施（包括房间、供配电系统及其它等）或采购人用户人身伤害的，由成交供应商承担全部经济赔偿责任和法律责任,与采购人无关。

7.成交供应商应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

8.售后服务：质保期内出现故障，须在24小时内携带备件到达现场，进行故障检测、定位、维护与排除，保障设备的正常运行。

- 9.违约责任

9.1成交供应商应当自合同签订之日起7个工作日内完成项目的供货、安装、调试等相关工作，每延误工期1个工作日扣款1000元，由采购人在向成交供应商付款时扣除，非成交供应商原因或遇到不可抗力的原因导致工期延误的除外。

9.2全部货物安装调试完毕经第三方检测机构检测不合格的，采购人有权单方面解除合同，成交供应商需向采购人支付合同总金额的20%违约金。

## 五、评分标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30 |  |
| 施工方案和技术措施 | 30分 | 供应商根据本项目特点，提供施工方案与技术措施【至少包含①施工方案②质量保证措施③产品配送④人员配置⑤应急措施⑥备品备件储备等】，每具有一项得5分，最多得30分。 方案中存在缺陷或漏洞（缺陷或漏洞是指：分析内容描述不清晰；凭空编造；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际需求不相符等)的，每有一处扣2.5分，扣完为止。 |  |
| 履约能力 | 10分 | 投标人具有集中式空调设备、净化空调工程设备维保资质、人员有制冷与空调作业资质，资质每提供1个得2分，最多得10分，不提供不得分。 |  |
| 产品要求 | 20分 | 供应商根据本项目特点，需提供2023年度国家空调设备质量检测中心提供的空气过滤器质量检测报告、包括不限于高效无隔板H14、亚高效H10、初效过滤器G4、中效过滤器F8效、微生物过滤器等产品效率、阻力检测报告，每具有一份得5分，最多得20分。不提供或与本项目实际需求不相符的，不得分。 |  |
| 业绩 | 10分 | 投标人提供的2020年至今类似业绩，每提供一个业绩证明得 2分，最高得10分。 注：提供合同或中标通知书扫描件（加盖投标人公章）。 |  |